DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

Fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50

Hz) generati dagli elettrodotti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare,

l'art.  4,  comma  2,  lettera  a)  che  prevede  che con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro

dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', siano

fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli

obiettivi  di  qualita'  per  la  protezione  dalla esposizione della

popolazione,  nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei

livelli di emissioni elettromagnetiche;

Visto  il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi

di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza

industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente

esterno;

Visto  il  proprio  decreto  in  data 28 settembre 1995, pubblicato

nella  Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme

tecniche  procedurali  di  attuazione  del decreto del Presidente del

Consiglio    dei   Ministri   23 aprile   1992   relativamente   agli

elettrodotti;

Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del

12 luglio  1999,  pubblicata  nella  G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio

1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai

campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella

seduta del 24 giugno 2002;

Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di

valutazione  per  l'indagine  sui rischi sanitari dell'esposizioni ai

campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);

Preso  atto  che  non e' stata acquisita l'intesa con la Conferenza

unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba

avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del

territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  fissano  limiti  di

esposizione   e   valori  di  attenzione,  per  la  protezione  della

popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici e magnetici alla

frequenza  di  rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio

degli   elettrodotti.   Nel  medesimo  ambito,  il  presente  decreto

stabilisce  anche un obiettivo di qualita' per il campo magnetico, ai

fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi

di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori

esposti per ragioni professionali.

3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz

e  100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti,

si  applica  l'insieme  completo  delle  restrizioni  stabilite nella

raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,

pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

4.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.

36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano  provvedono  alle  finalita' del presente decreto nell'ambito

delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle

relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi

ordinamenti.

Art. 2.

Definizioni

1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 3 della legge

22 febbraio  2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni

delle  grandezze  fisiche  citate  sono riportate nell'allegato A che

costituisce parte integrante del decreto stesso.

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1.  Nel  caso  di  esposizione  a  campi elettrici e magnetici alla

frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato

il limite di esposizione di 100 T per l'induzione magnetica e

5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili

effetti  a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai

campi  magnetici  generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree

gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e

nei   luoghi  adibiti  a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore

giornaliere,  si  assume  per  l'induzione  magnetica  il  valore  di

attenzione  di  10  T,  da intendersi come mediana dei valori

nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4.

Obiettivi di qualita'

1.  Nella  progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di

aree  gioco  per  l'infanzia,  di  ambienti  abitativi,  di  ambienti

scolastici  e  di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro

ore  e  nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree

di cui sopra in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia'

presenti  nel  territorio,  ai  fini della progressiva minimizzazione

dell'esposizione  ai  campi  elettrici  e  magnetici  generati  dagli

elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo

di qualita' di 3 T per il valore dell'induzione magnetica, da

intendersi  come  mediana  dei  valori  nell'arco  delle 24 ore nelle

normali condizioni di esercizio.

Art. 5.

Tecniche di misurazione e di determinazione

dei livelli d'esposizione

1.  Le  tecniche  di  misurazione  da adottare sono quelle indicate

dalla  norma  CEI  211-6  data pubblicazione 2001-01, classificazione

211-6  prima  edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei

campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz,

con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai

fini  della  verifica  del non superamento del valore di attenzione e

dell'obiettivo  di  qualita'  il  sistema  agenziale APAT-ARPA dovra'

determinare  le  relative  procedure  di  misura  e  valutazione, con

l'approvazione   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio.

3.  Per  la  verifica  del  rispetto delle disposizioni di cui agli

articoli 3  e  4,  oltre  alle misurazioni e determinazioni di cui al

commi  1  e  2,  il  sistema  agenziale  APAT-ARPA  puo' avvalersi di

metodologie   di   calcolo   basate   su   dati   tecnici  e  storici

dell'elettrodotto.

4.  Per  gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a

132  kV,  gli  esercenti  devono  fornire  agli  organi di controllo,

secondo modalita' fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12

valori  per  ciascun  giorno,  corrispondenti  ai  valori  medi delle

correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6.

Parametri per la determinazione delle fasce

di rispetto per gli elettrodotti

1.  Per  la  determinazione  delle fasce di rispetto si dovra' fare

riferimento  all'obiettivo  di  qualita'  di  cui  all'art. 4 ed alla

portata  in  corrente  in  servizio  normale  dell'elettrodotto, come

definita  dalla  norma  CEI  11-60,  che  deve  essere dichiarata dal

gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per

gli  elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per

gli  elettrodotti  con  tensione  non  superiore  a 150 kV. I gestori

provvedono  a  comunicare  i  dati  per il calcolo e l'ampiezza delle

fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorita' competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definira' la metodologia di calcolo per

la  determinazione  delle  fasce  di  rispetto con l'approvazione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui all'art. 6 della legge

quadro  n.  36/2001  procede,  nei  successivi tre anni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato

delle  conoscenze,  conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a

livello  nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi

sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non si

applicano,  in  quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del

Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre

1995.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro della salute

Sirchia

Allegato A

DEFINIZIONI

Campo  elettrico:  cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data

pubblicazione  2001-01,  classificazione 211-6, prima edizione, guida

per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo   di  frequenza  0  Hz  -  10  kHz,  con  riferimento

all'esposizione umana.

Campo  magnetico:  cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data

pubblicazione  2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida

per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo   di  frequenza  0  Hz  -  10  kHz,  con  riferimento

all'esposizione umana».

Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI

211-6   data  pubblicazione  2001-01,  classificazione  211-6,  prima

edizione  «Guida  per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei campi

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con

riferimento all'esposizione umana».

Frequenza:  cosi'  come  definita  nella  norma  CEI  211-6  data

pubblicazione  2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida

per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo   di  frequenza  0  Hz  -  10  kHz,  con  riferimento

all'esposizione umana».

Elettrodotto:   e'   l'insieme   delle   linee  elettriche  delle

sottostazioni e delle cabine di trasformazione.