| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 |  |
| --- | --- |
|  | Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003) |

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare,

l'art.  4,  comma  2,  lettera  a),  che  prevede che con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro

dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della sanita', siano

fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli

obiettivi  di  qualita'  per  la  protezione  dalla esposizione della

popolazione,  nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei

livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del

12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999,

relativa  alla  limitazione  delle  esposizioni  della popolazione ai

campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998,

n.  381,  il  Governo ha gia' provveduto, in ottemperanza all'art. 1,

comma  6,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249, a fissare limiti di

esposizione,  misure  di  cautela  e  ad indicare le procedure per il

conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'  ai  fini  della tutela

sanitaria   della   popolazione   per   quanto   attiene   ai   campi

elettromagnetici   connessi  al  funzionamento  e  all'esercizio  dei

sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivi e che si

rende  necessario  completare il campo di applicazione come richiesto

dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella

seduta del 24 giugno 2002;

Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di

valutazione    per   l'indagine   sui   rischi   sanitari   derivanti

dall'esposizione  ai  campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(CEM);

Preso  atto  che  non  e' stata acquisita l'intesa della Conferenza

unificata,  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba

avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del

territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  fissano  i  limiti di

esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti

a  breve  termine  e  dei  possibili  effetti  a  lungo termine nella

popolazione   dovuti   alla  esposizione  ai  campi  elettromagnetici

generati  da  sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300

GHz.  Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita', ai

fini  della  progressiva  minimizzazione  della  esposizione ai campi

medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli

di esposizione.

2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi

di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori

esposti  per  ragioni  professionali  oppure  per esposizioni a scopo

diagnostico o terapeutico.

3.  I  limiti  e le modalita' di applicazione del presente decreto,

per  gli  impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia

di  funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con

successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai

sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001,

n. 36.

4.  A  tutela  dalle  esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,

generati  da  sorgenti  non  riconducibili  ai  sistemi  fissi  delle

telecomunicazioni  e  radiotelevisivi,  si applica l'insieme completo

delle  restrizioni  stabilite  nella  raccomandazione  del  Consiglio

dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.

36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

Bolzano  provvedono  alle  finalita' del presente decreto nell'ambito

delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle

relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi

ordinamenti.

6.  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n.

36,  nei  riguardi  delle  Forze  armate e delle Forze di polizia, le

norme  e  le  modalita'  di  applicazione  del  presente decreto sono

stabilite,  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  al servizio

espletato,  con  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei

Ministri  su  proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio.

Art. 2.

Definizioni ed unita' di misura

1.  Ferme  restando  le  definizioni  di cui all'art. 3 della legge

22 febbraio  2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni

delle  grandezze  fisiche  citate  sono riportate nell'allegato A che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,

magnetici  ed  elettromagnetici  con frequenza compresa tra 100 kHz e

300  GHz,  non  devono essere superati i limiti di esposizione di cui

alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

2.  A  titolo  di  misura di cautela per la protezione da possibili

effetti  a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai

campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti

a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere,  e  loro

pertinenze  esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali

balconi,  terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i

valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

3.  I  valori  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo devono

essere  mediati  su  un'area  equivalente  alla sezione verticale del

corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.

Obiettivi di qualita'

1.  Ai  fini  della progressiva minimizzazione della esposizione ai

campi  elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del

presente   decreto,   calcolati  o  misurati  all'aperto  nelle  aree

intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella

tabella 3  dell'allegato  B.  Detti  valori  devono essere mediati su

un'area  equivalente  alla  sezione  verticale  del  corpo umano e su

qualsiasi intervallo di sei minuti.

2.  Per  aree intensamente frequentate si intendono anche superfici

edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di

bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5.

Esposizioni multiple

1.  Nel  caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la

somma  dei  relativi contributi normalizzati, definita in allegato C,

deve  essere  minore  di  uno. In caso contrario si dovra' attuare la

riduzione  a conformita' secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel

caso  di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a

impianti  delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a

conformita'  dovra' essere effettuata tenendo conto delle particolari

esigenze del servizio espletato.

Art. 6.

Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1.  Le  tecniche  di  misurazione e di rilevamento da adottare sono

quelle  indicate  nella  norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate

successivamente dal CEI.

2.  Il  sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle

norme  CEI  con  l'approvazione  del  Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui all'art. 6 della legge

quadro  n.  36/2001  procede,  nei tre anni successivi all'entrata in

vigore  del  presente  decreto,  all'aggiornamento  dello stato delle

conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello

nazionale  ed  internazionale,  in materia dei possibili rischi sulla

salute originati dai campi elettromagnetici.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro della salute

Sirchia

Allegato A

DEFINIZIONI

Campo  elettrico:  cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data

pubblicazione  2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida

per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  -  300 GHz, con riferimento

all'esposizione umana».

Campo  magnetico:  cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data

pubblicazione  2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida

per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  -  300 GHz, con riferimento

all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI

211-7   data  pubblicazione  2001-01,  classificazione  216-7,  prima

edizione  «Guida  per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei campi

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz,

con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza:  cosi'  come  definita  nella  norma  CEI  211-7  data

pubblicazione  2001-01,  classificazione 216-7, prima edizione «Guida

per  la  misura  e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo  di  frequenza  100  kHz  300  GHz,  con  riferimento

all'esposizione umana».

Allegato B

Allegato C